X-Gauge Le Guide D'Installation

Pour le fortwo® smart (coupé de ville)

Table des matières

- Déni

- Introduction

- Table des matières De Kit

- Outils Requis

- Enlèvement de l'horloge d'habitacle

- Démontage de l'horloge d'habitacle

- Se réunir X-Gauge

- L'installation X-Gauge

- L'enlèvement X-Gauge

1. Déni

L'information contenue dans ce document est sujette au changement et ne représente pas une garantie de la part du support de copyright.

Tandis qu'on assume que l'information contenue ci-dessus est précise, la Welte Engineering n'assume aucune responsabilité d'aucunes erreurs ou omission.

Dans aucun cas la Welte Engineering sera responsable de spécial, direct, indirect ou les dommages consécutifs, pertes coûtent, chargent, des réclamations, des demandes, ou des dépenses de n'importe quelle nature ou sorte.

2. Introduction

Ce document est un guide étape-par-étape sur la façon dont changer une horloge intelligente® originale d'habitacle en X-Gauge. Avant de saisir vos outils et la plongée bien dans lui, svp familiarisez-vous avec toutes les procédures d'installation en lisant ce guide entier, avant au dos.

Si vous ne vous sentez confortable avec aucune de ces étapes d'installation, veuillez trouver quelqu'un d'autre qui est qualifié faire le travail pour vous.

En changeant une horloge d'habitacle en X-Gauge est fait dans 4 phases distinctes :

1) enlèvement de l'horloge d'habitacle de la voiture,

2) démontage de l'horloge d'habitacle.

3) se réunir X-Gauge.

4) l'installation X-Gauge dans la voiture.

Assurez-vous que vous maintenez toutes les pièces restantes de l'horloge d'habitacle dans un endroit sûr de sorte que vous puissiez changer X-Gauge de nouveau dans l'horloge d'habitacle à un temps postérieur.

S'il vous incite à sentir plus à l'aise vous pouvez débrancher le câble négatif de batterie de votre voiture pendant les phases de la pose et de la dépose.

Avertissement: La radio de voiture peut exiger votre code de sécurité de réactivation, ainsi a ce code prêt si vous décidez de débrancher la batterie.

3. Table des matières De Kit

Vérifiez que votre kit inclut tous ces articles :

- X-Gauge le module, y compris l'affichage et les câbles

- Plaque avant

- connecteur à 3 fils de carte

- Coquille de connecteur d'OBD avec 3 bornes

- Manuel D'Utilisateur

- Accomplissez Le Guide D'Installation

Note: Les dernières versions du manuel d'utilisateur et du guide d'installation sont disponibles pour télécharger de notre site Web

4. Outils requis pour ce travail.

Des exemples des outils nécessaires sont montrés ci-dessous. Au lieu d'une mini bride qui est utilisée pour serrer le connecteur à 3 fils de carte ensemble, vous pourriez à la place employer un petit vice.

Le coupeur latéral est prévu pour séparer le câble de l'horloge originale d'habitacle du module d'horloge mais vous pourriez employer des ciseaux ou un fer à souder à la place.

- Tournevis plat, approximativement ¼ "

- Tournevis plat, approximativement 1/10"

- Mini bride ou petit vice

- Coupeur ou ciseaux latéraux

- Tournevis Torx, T1O

- Pinces

5. Enlèvement de l'horloge d'habitacle de la voiture

5.1) tournevis plat de lame insèrent ¼ "dans l'espace vide entre l'armature et la couverture supérieure de la console centrale. La poussée du tournevis vers le bas dans l'espace vide peut suffire pour ouvrir la couverture ; si pas, pliez soigneusement le tournevis vers le pare-brise pour ouvrir la couverture.

5.2) enlèvent le connecteur à 3 fils de carte de l'horloge d'habitacle de la couverture supérieure. Le connecteur peut être droit tiré dehors après que l'agrafe de fermeture noire soit poussée légèrement vers le haut.

5.3) à l'aide du tournevis T-10 Torx, desserrez mais n'enlevez pas les deux vis qui attachent l'armature de la console centrale au tiret de sorte que l'armature puisse être soulevée assez haut pour que le connecteur de carte s'adapte

entre l'armature et le tiret.

5.4) enlèvent complètement les trois vis qui tiennent l'horloge d'habitacle sur le tiret et enlèvent l'horloge d'habitacle de la voiture. Maintenez les vis dans un endroit sûr pour la réinstallation postérieure.

6. Démontage de l'horloge d'habitacle

6.1) séparent l'armature décorative (monture) du logement d'horloge d'habitacle. Cette monture est seulement poussée sur le logement ainsi elle peut être simplement retirée avec vos doigts.

6.2) enlèvent la monture et la gardent pour le remontage postérieur

6.3) la prochaine étape de séparer l'armature d'objectif du logement d'habitacle est peu une plus rusée parce que cette armature est cassée dans le logement et doit être ouverte.

Insérez soigneusement un tournevis 1/10"plat entre le logement et l'armature d'objectif aux 3 ou 9 heures de position, plus soigneusement, pliez le tournevis légèrement à l'extérieur afin d'ouvrir l'armature d'objectif.

6.4) avertir: Ne mettez pas trop de contrainte sur le logement tout en pliant le tournevis à l'extérieur autrement le plastique peut se casser.

Enlevez l'armature d'objectif et gardez-la pour le remontage postérieur.

6.5) soulèvent la main d'heure de l'horloge d'habitacle avec vos ongles comme montré dans la photographie. Si la couverture noire vient au loin dans le processus juste cliquez-l'en arrière sur la main d'heure.

6.6) soulèvent la main minutieuse de l'horloge d'habitacle avec vos ongles en tant que le montre la photographie.

Stockez l'heure et les mains minutieuses dans un endroit sûr de sorte que vous il capable rassembler l'horloge d'habitacle à un temps postérieur.

6.7) secouent la plaque avant avec le guide léger joint hors du logement d'horloge. Il tombera facilement.

Stockez-le dans un endroit sûr de sorte que vous puissiez rassembler l'horloge à un temps postérieur.

6.8) libre le câble à 3 fils des deux guides de câblage comme montré dans la photographie

6.9) enlèvent le module d'horloge du logement tout en pliant les deux agrafes de fermeture légèrement à l'extérieur.

6.10) enlèvent les deux boutons en plastique et les gardent pour le remontage postérieur. Ils tomberont simplement.

Puisque le câble à 3 fils avec le connecteur joint de carte ne peut pas être tiré par l'ouverture au fond du logement, le câble doit être coupé ou De-soudé du module. Si vous ne pouvez pas De-soudure il, coupez le câble près du module.

Tirez le câble par l'ouverture et stockez-l'ainsi que le module d'horloge dans un endroit sûr de sorte que vous puissiez rassembler l'horloge d'habitacle à un temps postérieur.

7. se réunir  X-Gauge

7.1) avertir: Avant la manipulation X-Gauge le module, l'électricité statique de décharge de votre corps en touchant un montage métallique au sol afin d'empêcher des dommages au module.

Guidez les deux câbles à 3 fils du module par l'ouverture au fond du logement.

7.2) a mis les deux boutons en plastique de l'horloge d'habitacle de nouveau dans leurs ouvertures à l'arrière du logement.

Fixez-les de sorte qu'elles ne tombent pas tandis que le module est coupé dans l'endroit.

7.3) placent le module à l'intérieur du logement en alignant les coupes-circuit à ses positions de 12, de 4 et 8 heures avec les guides correspondants du logement. En plaçant vos doigts sur l'affichage comme montré dans la photographie, poussez le module également vers le bas au-dessus des deux agrafes de fermeture jusqu'à ce que vous les entendiez les deux rupture.

Vérifiez le placement correct du module en poussant les deux boutons. Ils devraient se bouger librement et donner une rétroaction distinctive quand ils font le contact.

Si le câble plat de l'affichage dépasse au-dessus de la monture d'affichage, pliez-la vers le bas avec vos doigts de sorte que le câble n'interfère pas la plaque avant assemblée.

7.4) tirent les câbles sous les deux guides de câblage comme montré dans les photographies

7.5) insèrent les extrémités du câble 3-wIre court dans les ouvertures du connecteur de carte.

Avertissement: Assurez absolument que le fil marqué noir est inséré à la position comme montré dans la photographie (voir également les après deux photographies)

7.6) les deux moitiés de connecteur doivent être serrées ensemble afin les fils pour se relier et se tenir en place. À moins que vous ayez assez de force dans des vos doigts, une mini bride est l'outil parfait pour faire ce travail. Vous pouvez également utiliser de petites pinces vice ou quelques appropriées. Celui que vous employiez, assurez-vous que les fils ne se échappent pas jusqu'à ce que les moitiés de connecteur soient entièrement serrées ensemble.

7.7) les moitiés de connecteur doivent être serrées étroitement ensemble sans espace, comme montré dans la photographie.

7.8) avertir: Assurez-vous que vous enlevez le clinquant protecteur clair de l'affichage avant cette étape !

Placez la plaque avant dans le logement en alignant son coupe-circuit avec le guide du logement.

7.9) placent l'armature d'objectif avant de la casser de nouveau dans le logement, de sorte que sa 12 heures d'entaille aligne comme montré dans la photographie.

7.10) cassent l'armature d'objectif de nouveau dans le logement en poussant même à ses positions de de 3 et 9 heures.

7.11) la monture peut être maintenant poussée en arrière au-dessus de l'armature d'objectif. Elle s'adaptera en une position seulement. Alignez la plus petite langue de la monture avec l'entaille correspondante de l'armature d'objectif et serrez-la dedans (elle ne se cassera pas).

7.12) trois bornes factices obtiennent insérées aux coins de la coquille de connecteur d'OBD de sorte qu'elle coupe plus solidement dans la douille.

Pliez d'abord les extrémités de câble de ces goupilles avec des pinces de sorte qu'elles s'adaptent dans les ouvertures de la coquille de connecteur.

7.13) insèrent les trois goupilles factices dans la coquille de connecteur d'OBD comme montré dans la photographie. La goupille faisante le coin positions sont numérotées sur la coquille avec 1, 9 et 16. Poussez les goupilles dans l'endroit jusqu'à ce qu'elles soient posées avec un clic audible.

Note: Voir le chapitre 9 si une goupille obtient accidentellement insérée dans une position fausse.

8. L'installation X-Gauge

8.1) montent X-Gauge au tiret en serrant les trois vis Torx.

Avertissement: Ne serrez pas encore les 2 vis qui attachent l'armature de la console de centre au tiret.

8.2) insèrent le connecteur à 3 fils de carte à la couverture supérieure de la console centrale. Vous entendrez un clic quand le connecteur est correctement posé. Comme peut être vu dans la photographie, le fil marqué noir est vers la droite. S'il n'est pas, alors le connecteur a été monté inexactement dans l'étape 7.5.

Essai: Si la batterie de la voiture est reliée vous pouvez maintenant taper l'un ou l'autre l'un des deux X-Gauge des boutons pour voir si cela fonctionne.

Pour les voitures smarts® de la 1ère génération (2002 et antérieur) continuez à 8.3

Pour les 2èmes smarts® de génération (2003 et ensuite) procédez à l'étape 8.11

8.3) voitures smarts® de 1ère génération (2002 et antérieur)

Alimentez le fil avec les 2 goupilles entre le tiret et l'armature de la console centrale et glissez-le toute la manière en bas du côté gauche de la console comme montré dans l'étape 8.5

8.4) délacent la couverture sous le tiret en l'abaissant avec vos doigts dans les coupes-circuit comme montré dans la photographie. Une fois qu'il est délacé, laissez-juste l'accrocher.

8.5) vient maintenant la partie rusée. Le fil doit être passé par l'ouverture comme indiqué dans la photographie et le bas droit poussé. Vous pouvez sentir l'ouverture avec vos doigts. En tenant les goupilles avec votre main gauche, redressez le fil d'abord en le retirant au dessus de la console centrale avec votre main droite. Le redressage du fil le facilite pour fileter les goupilles et le fil par l'ouverture.

8.6) si le fil ne descend pas correctement la première fois, retirez-l'et essayez encore. Il pourrait aider à l'abaisser avec votre main droite et en même temps à essayer de le saisir avec votre main gauche de sous le tiret comme est montré dans la prochaine photographie.

8.7) cette photographie montre comment le fil est censé apparaître sous le tiret. Abaissez-la toute la manière.

8.8) insèrent les deux goupilles dans la coquille de connecteur d'OBD à la goupille les positions 7 et 8 comme marqués sur le connecteur. Avertissement: Assurez absolument que le fil marqué noir est au coin en position 8. Poussez les goupilles toute la manière dedans jusqu'à ce qu'elles soient posées avec un clic audible.

Note: Voir le chapitre 9 si une goupille est accidentellement insérée dans une position fausse.

8.9) maintenant vous pouvez brancher la coquille de connecteur d'OBD à la douille de l'OBD de la voiture qui est plac dans le panneau de fusible comme montré dans la photographie.

8.10) essai: Si votre batterie est reliée, vous pouvez maintenant vérifier que X-Gauge vient à la vie où l'allumage de la voiture est alimenté.

Mettez la couverture de nouveau dans l'endroit sous le tiret. Assurez-vous qu'il est posé correctement.

8.11) alimentent le fil avec les deux goupilles entre le tiret et l'armature de la console de centre.

8.12) voitures smarts de 2ème® génération (2003 et ensuite)

Vient maintenant la partie rusée. Poussez le fil par l'espace entre le tiret et le logement de tachymètre, le maintenant plat contre le tableau de bord. Poussez jusqu'à ce que le fil soit évident par une des lacunes de l'autre côté du logement de tachymètre comme est montré dans les deux prochaines photographies.

8.13) un endroit où le fil pourrait être évident quand étant poussé comme expliqué dans l'étape 8.12.

Note: Cette photographie a été prise dans une voiture 2002 ainsi elle ne montre pas la douille d'OBD comme en photographie 8.15

8.14) un autre endroit où le fil pourrait être évident quand étant poussé comme expliqué dans l'étape 8.12.

Note: Cette photographie a été également prise dans une voiture 2002 ainsi elle ne montre pas la douille d'OBD comme en photographie 8.15

8.15) cette photographie montre l'endroit réel de la douille d'OBD dans un 2003 ou après voiture. La douille est protégée par une couverture qui doit il a renversé vers le bas.

Une fois que le fil a été alimenté sous le logement de tachymètre comme expliqué dans les trois étapes précédentes, insérez les goupilles du fil deux dans la coquille de connecteur d'OBD à la goupille les positions 7 et 8 comme est marqué sur le connecteur (voir la photographie de l'étape 8.8 pour des détails).

Avertissement: Assurez absolument que le fil marqué noir est au coin en position 8. Poussez les goupilles toute la manière dedans jusqu'à ce qu'elles soient posées avec un clic audible. Maintenant vous pouvez brancher la coquille de connecteur d'OBD à la douille.

8.16) repoussent le fil dans les lacunes du tachymètre et de la console centrale aussi loin que possible ainsi il restera hors de la vue.

Essai: Si votre batterie est reliée, vous pouvez maintenant vérifier que X-Gauge vient à la vie où l'allumage de la voiture est alimenté.

8.17) maintenant que tous les fils sont reliés, vous pouvez serrer les deux vis Torx qui attachent l'armature de la console centrale au tiret.

8.18) en tenant la couverture supérieure de la console centrale près de l'armature assurez-vous que fil dessous ne s'y mêlera pas quand la couverture est cassée de nouveau dans

p1ace. Pliez les fils selon les besoins s'il regarde comme si ils obtiendront de la manière.

8.19) a remis la couverture supérieure dans son endroit d'abord en l'insérant vers la sortie d'air et en poussant ensuite le côté lointain vers le bas jusqu'à ce qu'il se casse dedans.

9. L'enlèvement X-Gauge

Si vous devez enlever X-Gauge de la voiture pour n'importe quelle raison (par exemple réparation, la déplaçant à une autre voiture, la convertissant de nouveau à l'horloge originale d'habitacle) suivent les étapes comme décrites ci-dessus à l'envers l'ordre.

Avertissement: Des goupilles doivent être extraites à partir de la coquille de connecteur d'OBD comme décrites ci-dessous.

9.1) les goupilles sont tenues dans la coquille de connecteur par une agrafe qui doit être pliée vers le bas pour que la goupille déloge.

9.2) afin de déloger une goupille utilisation un petit tournevis qui s'adapte dans la goupille ouvertures comme montré dans les photos et abaissent le tournevis. Ceci pliera l'agrafe de la possession de la goupille vers le bas et la poussera hors de la coquille.

Important: Avant qu'une goupille enlevée puisse être réinsérée dans la coquille de connecteur, son agrafe doit être pliée de nouveau dans son position originale. Autrement la goupille ne fermera pas à clef solidement sur la coquille.